# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder thePrema S360-100 E UP WH / GR

Passieve infrarode aanwezigheidsmelder voor plafondmontage; automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor belichting en HLK; detectiebereik vierkant 360°, bewegend 49 m2 (7 x 7 m), zittend 25 m2 (5 x 5 m) bij 3 m montagehoogte;

menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's;

bedrijfsspanning 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, energieverbruik ca. 0,1 W; Beschermingsgraad: IP 20 (in ingebouwde toestand IP 40)

kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W of 1150 VA (cos ϕ = 0.5); bedrijf als volautomaat of halfautomaat omschakelbaar; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 5 – 3000 Lux, inleerfunctie; nawerktijd 10 s – 60 min; verkorting van de nawerktijd bij korte aanwezigheid; aansluitmogelijkheid voor toetsen of schakelaars voor handmatige schakeling met automatische herkenning toets/schakelaar; impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar; gevoeligheid instelbaar;

door voorinstelling op de fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; uiterst eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de nieuwe "eco plus"-functie; testbedrijf voor controle van werking en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebedrijf door master/slave- of master/master-schakeling;

inbouwdiepte 40 mm, plafondinbouw in inbouwdoos maat 1 of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 110A;

Fabricaat: thebenHTS

Type: thePrema S360-100 E UP..

Bestelnr.: 2070600 (theRonda S360-100 E UP WH, wit)

2070601 (thePrema S360-100 UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

Uitbreiding van het detectiebereik door slave-apparaat:

Optie

Type: thePrema S360 Slave E UP..

Bestelnr.: 2070630 (thePrema S360 Slave E UP WH, wit)

2070631 (thePrema S360 Slave E UP GR, grijs)

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgerichte gebruikersbegeleiding op de display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwraam 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Opbouwraam 110A GR

Optie

Bestelnr.: 9070913

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917